Technická zpráva

Úkolem je vypočítat souřadnice bodů vetknutého polygonového pořadu

Výpočet probíhá v zápisníku výpočet souřadnic bodů polygonových pořadů, do kterého se přepíší zadané údaje (souřadnice připojovacích bodů a měřené vodorovné úhly a vzdálenosti)

Protože neznáme orientace na počátečním a koncovém bodě, použijeme pro výpočet vlastní souřadnicovou soustavu kterou posléze převedeme na soustavu hlavní

Do první polygonové strany vložíme osu +X´. Počáteční připojovací bod má pak souřadnice [0,0], první určovaný bod [0, sP1] a směrník P1 je 0.0000g. Další směrníky ve vlastní soustavě vypočteme takto:

12 = P1 + 1 – 2R

23 = 12 + 1 – 2R

………………

Nyní vypočteme prozatímní souřadnicové rozdíly:

y´P1 = sP1  sin P1 = 0		x´P1 = sP1  cos P1 = sP1

y´12 = s12  sin 12			x´12 = s12  cos 12

y´23 = s23  sin 23			x´23 = s23  cos 23

………………

Z těchto prozatímních souřadnicových rozdílů vypočteme souřadnice koncového připojovacího bodu ve vlastní soustavě a určíme vzdálenost SPK a SPK´. Jejich rozdíl nesmí překročit mezní polohovou odchylku ΔP=0.0025Σs+0.04   [m] nebo ΔP=0.009Σs+0.04   [m]

kde: 	sje součet délek polygonových stran

Dále je možný dvojí způsob výpočtu:

1) vypočtu úhel otočení  jako rozdíl směrníku v hlaví a vedlejší soustavě PK – PK´ který přičtu ke směrníkům ve vlastní soustavě, čímž získám směrníky soustavy hlavní. Vypočtu souřadnicové rozdíly v soustavě hlavní a provedu jejich vyrovnání jako u oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu

2) pro výpočet použiji podobnostní transformaci. Určím transformační koeficienty 1 a 2:

λ1=ΔxAB⋅Δx´AB+ΔyAB⋅Δy´ABΔx´AB2+Δy´AB2		λ2=ΔyAB⋅Δx´AB−ΔxAB⋅Δy´ABΔx´AB2+Δy´AB2

kde *AB* je rozdíl souřadnic počátečního a koncového připojovacího bodu v hlavní a vedlejší soustavě

Z těchto koeficientů 1 a 2 mohu vypočíst úhel otočení  a zkreslení q (1)

ϕ=arctgλ2λ1			q=λ12+λ22

Nyní mohu vypočíst přetransformované souřadnicové rozdíly:

yAB = 1 · y´AB + 2 · x´AB			xAB = 1 · x´AB – 2 · y´AB

Souřadnice polygonových bodů pak získám postupným načítáním přetransformovaných souřadnicových rozdílů k počátečnímu připojovacímu bodu. Kontrolou je, že na konci výpočtu musíme dostat správné souřadnice koncového připojovacího bodu

Výpočet viz přiložený zápisník pro zápisníku výpočet souřadnic bodů polygonových pořadů. Výsledky jsou uvedeny v přiloženém seznamu souřadnic

Druhou částí úlohy je porovnání jednoho měřeného vrcholového úhlu s úhlem vypočteným z výsledných souřadnic:

552 = 196.3958g

552´ = 552-553 – 552-551 = 200.7214g – 4.3256 g = 196.3958g

Tento výsledek odpovídá předpokladu, že při podobnostní transformaci se zachovávají úhly a mění délky

Exapolis, dne 19.3.2001

Zdeněk Nejedlý